Dokumentation zur Risikobeurteilung

Vakuumextruder

Ident-Nr.: 	P2906

Typ: 	VAQRS120

Masch.-Nr.: 	6110

Revisionsindex: V1.0

Ausgabe 03/2024

© ECT-KEMA GmbH 2021 | Dieses Dokument und seine Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Für künftige Verwendung aufbewahren!

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Abbildungsverzeichnis	3

Tabellenverzeichnis	4

1	Identifizierung	5

1.1	Dokumentenhistorie	5

1.2	Lebenslauf	5

2	Allgemeine Informationen	6

2.1	Daten Auftraggeber	6

2.2	Daten Auftragnehmer	6

2.3	Produktinformationen	7

2.4	Ansprechpartner ECT-KEMA GmbH	7

3	Prozess zur Erstellung der Risikobeurteilung	8

3.1	Festlegung der Grenzen der Maschine	9

3.2	Identifizierung der Gefährdungen	10

3.3	Risikoeinschätzung und Risikoelemente	13

3.3.1	Risikoeinschätzung gemäß „HRN – Methode“	13

3.3.2	Parameter zur Berechnung der „Hazard Rating Number“	14

3.4	Risikoeinschätzung gemäß DIN EN ISO 13849-1	16

3.5	Risikobewertung und Risikominderung	17

4	Risikobeurteilung der Maschine	18

4.1	Maschinenbeschreibung	18

4.2	Steuerungssystem der Maschine	18

4.3	Mitgeltende technische Dokumente	19

4.4	Richtlinien, Normen und Vorschriften	19

4.4.1	Angewandte Richtlinien	19

4.4.2	Angewandte Normen	20

4.5	Grenzen des Betrachtungsumfangs	23

4.6	Grenzen der Maschine	24

4.6.1	Verwendungsgrenzen	24

4.6.2	Räumliche Grenzen	25

4.6.3	Zeitliche Grenzen	28

4.6.4	Weitere Grenzen	28

4.7	Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)	29

4.8	Beschreibung der Lebensphasen	30

4.9	Risikoeinschätzung und Risikobewertung der Maschine	33

4.9.1	Allgemeine Gefährdungen der Gesamtmaschine gemäß ISO 12100	33

4.9.2	Gefährdungen gemäß EN 1114-1	33

4.9.3	Weitere Gefährdungen gemäß ISO 12100	33

5	Zusammenfassung	34

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Risikograph gemäß DIN EN ISO 13849-1	16

Abb. 2: Übersicht Maschine	18

Abb. 3: Bedienpanel (HMI)	26

Abb. 4: Beschickungssystem	26

Abb. 5: Produktentnahme	26

Abb. 6: Schaltschrank	26

Abb. 7:	26

Abb. 8:	26

Abb. 9: Kühlaggregat	27

Abb. 10: Temperieraggregate	27

Abb. 11: Vakuumpumpe	27

Abb. 12:	27

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Dokumentenstatus	5

Tab. 2: Lebenslauf	5

Tab. 3: Daten Auftraggeber	6

Tab. 4: Daten Auftragnehmer	6

Tab. 5: Übersicht Produktinformationen	7

Tab. 6: Ansprechpartner ECT-KEMA GmbH	7

Tab. 7:Schwere der möglichen Verletzung	14

Tab. 8: Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens	14

Tab. 9: Möglichkeit zur Vermeidung	14

Tab. 10: Häufigkeit der Gefährdungsexposition	15

Tab. 11: Berechnung der „Hazard Rating Number“	15

Tab. 12: Übersicht mitgeltende Dokumentationen und Dokumente	19

Tab. 13: Angewandte Normen	21

Tab. 14: Verwendungsgrenzen	24

Tab. 15: Räumliche Grenzen	25

Tab. 16: Schnittstellen und Peripheriegeräte der Maschine	27

Tab. 17: Zeitliche Grenzen	28

Tab. 18: Weitere Grenzen	28

1	Identifizierung

1.1	Dokumentenhistorie

| Dokumentenstatus |  |
| --- | --- |
| Projektidentifikation: | DE_P2906_VAQRS120_TD_RB_V1.0_neu |
| Bearbeitungsstatus: | TT.MM.JJJJ |

Tab. 1: Dokumentenstatus

1.2	Lebenslauf

| Revisionstand | Beschreibung | Änderungsinhalt | Geändert | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Neuerstellung |  | Martin Adam | TT.MM.JJJJ |

Tab. 2: Lebenslauf

2	Allgemeine Informationen

2.1	Daten Auftraggeber

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Ansprechpartner |  |
| Adresse: |  |
| Telefon: |  |
| Telefax: |  |
| E-Mail: |  |

Tab. 3: Daten Auftraggeber

2.2	Daten Auftragnehmer

| Firma: | ECT-KEMA GmbH |
| --- | --- |
| Ansprechpartner | Vorname, Name |
| Adresse: | Holtendorfer Straße 31, D-02829 Schöpstal / OT Girbigsdorf |
| Telefon: | +49 (0)3581 878777-0 |
| Telefax: | +49 (0)3581 878777-77 |
| E-Mail: | tseidel@ect-kema.de |

Tab. 4: Daten Auftragnehmer

2.3	Produktinformationen

| Firma: | ECT-KEMA GmbH |
| --- | --- |
| Ident.-Nr.: |  |
| Maschinentyp: |  |
| Maschinennummer: |  |
| Baujahr: |  |
| Auftrags-Nr.: |  |
| Einordnung des Produkts | Maschine gemäß Richtlinie 2006/42/EG – Artikel 1a oder Unvollständige Maschine gemäß Richtlinie 2006/42/EG – Artikel 1g |
| Konformitätsbewertungsverfahren: | Interne Fertigungskontrolle, gemäß Richtlinie 2006/42/EG – Anhang VIII |
| EG-Erklärungen: | Konformitätserklärung oder Einbauerklärung gemäß Richtlinie 2006/42/EG – Anhang II 1.A. oder 1.B. Nicht relevant – Export außerhalb der Europäischen Union |
| CE-Kennzeichnung: | gemäß Richtlinie 2006/42/EG – Anhang III auf Typenschild Nicht relevant – Export außerhalb der Europäischen Union |

Tab. 5: Übersicht Produktinformationen

2.4	Ansprechpartner ECT-KEMA GmbH

| Name | Abteilung | Telefon | E-Mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorname, Name | Projektleiter | +49 (0) 3581 – 878777-XX |  |
|  | Konstruktion | +49 (0) 3581 – 878777-XX |  |
| Martin Adam | CE-Management/ Dokumentation | +49 (0) 3581 – 878777-83 | madam@ect-kema.de |
|  | Elektrik |  |  |
|  | Fluidtechnik |  |  |

Tab. 6: Ansprechpartner ECT-KEMA GmbH

3	Prozess zur Erstellung der Risikobeurteilung

Die Vorgehensweise zur Durchführung der Risikobeurteilung ist gemäß DIN EN ISO 12100 definiert und festgelegt. Der hierzu beschriebene iterative Prozess zur Risikominderung muss für jede Gefährdung bzw. Gefährdungssituation durchgeführt werden. Das iterative „Drei-Stufen-Verfahren“ der DIN EN ISO 12100 – Abschnitt 6 ist unverzichtbar zum Erreichen der hinreichenden Risikominderung. Die Anwendung des „Drei-Stufen-Verfahrens“ ist gewährleistet, wenn u.a. sämtliche Betriebsbedingungen bzw. Eingriffs-möglichkeiten berücksichtigt und die identifizierten Gefährdungen beseitigt oder die Risiken vermindert wurden.

Der Prozess der Risikobeurteilung umfasst grundlegend folgende Punkte:

- Risikoanalyse, bestehend aus:

- Festlegung der Grenzen der Maschine;

- Identifizierung der Gefährdungen;

- Risikoeinschätzung.

- Risikobewertung

Anhand der Risikoanalyse können die Information zur Risikobewertung abgeleitet werden. Daraus resultierend sind die Entscheidungen hinsichtlich einer möglichen Risikominderung zu treffen.

Zur Identifizierung einzelner Gefährdungen sind im Rahmen der Risikoanalyse die allgemeingültigen Anforderungen gemäß DIN EN ISO 12100 – Anhang B heranzuziehen. Existiert für eine bestimmte Maschinengattung eine Typ-C-Norm (Maschinensicherheitsnorm), so haben deren spezifische Sicherheitsanforderungen gegenüber den allgemeingültigen Anforderungen Vorrang.

3.1	Festlegung der Grenzen der Maschine

Die Risikobeurteilung und der konstruktive Prozess beginnen mit der Festlegung der Grenzen der Maschine:

- Verwendungsgrenzen:

- bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine und die vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Maschine;

- die zu berücksichtigenden Aspekte umfassen:

- die verschiedenen Betriebsarten und unterschiedlichen Eingriffsmöglichkeiten für den Bediener;

- den Einsatzbereich der Maschine durch den Bediener;

- das vorausgesetzte Ausbildungsniveau des Bedieners;

- weitere Personen, welche Gefährdungen durch die Maschine ausgesetzt sind.

- Räumliche Grenzen:

- Bewegungsraum;

- den Platzbedarf (z.B. für Installation, Betrieb und Instandhaltung einschließlich der Schnittstellen zwischen „Mensch/Maschine“ und „Maschine/Energieversorgung“

- Zeitliche Grenzen:

- „Grenze der Lebensdauer“ der Maschine und/oder einiger ihrer Bauteile unter Berücksichtigung von deren bestimmungsgemäßen Verwendung;

- empfohlene Wartungsintervalle.

- Weitere Grenzen:

- Eigenschaften des zu verarbeitenden Materials;

- Sauberhaltung – Reinlichkeitsgrad der Maschine;

- umgebungsbezogener Einsatzbereich (z.B. Mindest- und Höchsttemperaturen, Betrieb im Innen- oder Außenbereich, etc.)

3.2	Identifizierung der Gefährdungen

Nach der Festlegung der Grenzen der Maschine erfolgt die systematische Identifizierung der maschinenspezifischen Gefährdungen einschließlich der jeweiligen Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse gemäß DIN EN ISO 12100 – Anhang B. Die identifizierten Gefährdungen einschließlich der Gefährdungsbereiche werden maschinenspezifisch erfasst. Die entsprechende Dokumentation ist in der Risikobeurteilung ersichtlich.

Folgende Gefährdungen können an einer Maschine auftreten:

- Mechanische Gefährdungen;

- Elektrische Gefährdungen;

- Thermische Gefährdungen;

- Gefährdungen durch Lärm;

- Gefährdungen durch Schwingungen;

- Gefährdungen durch Strahlung;

- Gefährdungen durch Materialien und Substanzen;

- Gefährdungen durch schlechte ergonomische Prinzipien beim Design der Anlage;

- Gefährdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung;

- Kombinationen von Gefährdungen.

Maßnahmen zur Risikominderung können erst eingeleitet werden, wenn sämtliche Gefährdungen der Maschine identifiziert wurden. Dabei sind folgende Punkte gemäß DIN EN ISO 12100 – Pkt. 5.4 zu berücksichtigen:

- Das Eingreifen durch Personen während der gesamten Lebensdauer der Maschine;

- Mögliche Betriebszustände der Maschine:

- Normalbetrieb;

- Fehlfunktion (z.B. Veränderung der Materialeigenschaften, Ausfall einer oder mehrerer Bauteile, Konstruktionsfehler, etc.)

- Unbeabsichtigtes Verhalten der Bedienperson oder vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Maschine.

Weiterführend müssen im Konstruktionsprozess sämtliche Lebensphasen und Betriebszustände der Maschine berücksichtigt werden, insbesondere die Folgenden:

- Das Eingreifen durch Personen während der gesamten Lebensdauer der Maschine:

- Transport, Montage und Installation;

- Inbetriebnahme;

- Verwendung;

- Einrichten, Prüfen, Einlernen (Teachen/Programmieren), Umrüsten;

- Anlauf, alle Betriebsarten (u.a. Normalbetrieb, Automatikbetrieb);

- Maschinenbeschickung und Entnahme des Produktes aus der Maschine;

- Stillsetzen der Maschine, Stillsetzen der Maschine im Notfall;

- Wiederherstellung des Betriebs nach Stau oder Blockierung;

- Wiederanlauf nach außerplanmäßigem Stillsetzen;

- Fehlersuche und Fehlerbeseitigung (Eingreifen der Bedienperson);

- Reinigung und Sauberhaltung;

- präventive Instandhaltung;

- Fehler behebende Instandhaltung.

- Demontage, außer Betrieb nehmen und Entsorgung.

Die hier aufgeführten Punkte beziehen sich im Detail auf die Vorgaben der aktuellen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Anhang I – Abschnitt 1.1.2.

- Mögliche Betriebszustände der Maschine:

- die Maschine führt die vorgesehene Funktion aus (Normalbetrieb);

- die Maschine führt aus verschiedenen Gründen ihre vorgesehene Funktion nicht aus (d.h., sie versagt), z.B. durch:

- Veränderung einer Eigenschaft oder einer Abmessung des zu verarbeitenden Materials oder des Werkstückes;

- Ausfall eines (oder mehrerer) ihrer Bauteile oder Versorgungseinrichtungen;

- Störungen von außen (z. B. Stöße, Vibration, elektromagnetische Störungen);

- Konstruktionsfehler oder -mängel (z. B. Software-Fehler);

- Störung der Energieversorgung;

- Umgebungsbedingungen (z. B. beschädigte Böden).

- Unbeabsichtigtes Verhalten der Bedienperson oder vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Maschine:

- Verlust der Kontrolle der Bedienperson über die Maschine (besonders bei Hand gehaltenen oder beweglichen Maschinen);

- reflexartiges Verhalten einer Person im Falle einer Fehlfunktion, eines Störfalls oder Ausfalls während des Gebrauchs der Maschine;

- Verhalten durch Konzentrationsmangel oder Unachtsamkeit;

- Verhalten, das bei der Bewältigung einer Aufgabe auf die Wahl des „Weges des geringsten Widerstandes“ zurückzuführen ist;

- Verhalten unter dem Druck, die Maschine unter allen Umständen in Betrieb zu halten;

- Verhalten von bestimmten Personen (z. B. Kinder, Behinderte).

Als Instrument zur Identifizierung der Gefährdungen werden die Checklisten gemäß DIN EN ISO 12100 – Anhang B.2 bis B.4 verwendet.

3.3	Risikoeinschätzung und Risikoelemente

Im Anschluss an die Identifizierung der Gefährdungen erfolgt die Risikoeinschätzung für jede Gefährdungssituation, indem die entsprechenden Risikoelemente bestimmt werden.

Die Einschätzung der Risiken für Maschinen der ECT-KEMA GmbH erfolgt grundlegend nach subjektiven Gesichtspunkten. Eine Festlegung, ab wann entsprechende Maßnahmen zur Risikominderung getroffen werden müssen ist nicht vorgegeben. Die Verantwortung hierfür liegt im jeweiligen Projektteam. Die praktische Umsetzung der Risikoeinschätzung wird mit Hilfe der „Hazard Rating Numbers“ – Methode

(„HRN – Methode“) realisiert.

3.3.1	Risikoeinschätzung gemäß „HRN – Methode“

Die Anwendung der „HRN – Methode“ einschließlich der dazugehörigen Risikoelementen wurde praxisorientiert entwickelt und erweist sich in als bewährte Methode.

Zur Anwendung kommen die folgenden Risikoelemente:

- Schwere der möglichen Verletzung (severity of possible injury – SPI);

- Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens (probability of occurrence – PO);

- Möglichkeit zur Vermeidung (possibility of avoidance – PA);

- Häufigkeit der Gefährdungsexposition (frequency of exposure – FE).

Die rechnerische Ermittlung der „Hazard Rating Number“ (HRN) ergibt sich aus der Multiplikation der einzelnen Parameter. Die Abschätzung muss für jede Gefährdungssituation vorgenommen werden.

HRN = SPI x PO x PA x FE

Die aufgeführten Parameter (Risikoelemente) können dabei die definierten Werte (siehe Tab. 7 – Tab. 10) gemäß Pkt. 3.3.2 annehmen. Basierend auf der errechneten „HRN“ können die entsprechende Risikohöhe eingeordnet (siehe Tab. 11) und mögliche risikomindernde Maßnahmen abgeleitet werden.

3.3.2	Parameter zur Berechnung der „Hazard Rating Number“

Schwere der möglichen Verletzung (severity of possible injury – SPI)

| Kriterium | Gefahrenrate |
| --- | --- |
| Schramme, Druckstelle, Prellungen die mit erster Hilfe versorgt werden | 0,1 |
| Wunde, Schnitt, leichte gesundheitsschädigende Wirkung, kleinere Brandwunden | 0,5 |
| Leichter Bruch – Finger, Zehen | 2 |
| Schwerer Bruch – Hand, Arm, Bein | 4 |
| Verlust von einer Gliedmaße/Augen, teilweiser Verlust des Gehörs | 6 |
| Verlust von zwei Gliedmaßen/Augen, vollständiger Verlust des Gehörs | 10 |
| Kritische Verletzungen, dauerhafte Erkrankung/Verletzung | 25 |
| Tod | 40 |

Tab. 7:Schwere der möglichen Verletzung

Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens (probability of occurrence – PO)

| Kriterium | Gefahrenrate |
| --- | --- |
| Nahezu unmöglich | 0,05 |
| Unwahrscheinlich | 1,25 |
| Möglich | 2,5 |
| Wahrscheinlich | 4 |
| Sicher | 8 |

Tab. 8: Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens

Möglichkeit zur Vermeidung (possibility of avoidance – PA)

| Kriterium | Gefahrenrate |
| --- | --- |
| Wahrscheinlich | 0,75 |
| Möglich | 2,5 |
| Unmöglich | 5 |

Tab. 9: Möglichkeit zur Vermeidung

Häufigkeit der Gefährdungsexposition (frequency of exposure – FE)

| Kriterium | Gefahrenrate |
| --- | --- |
| Jährlich | 0,5 |
| Monatlich | 1 |
| Wöchentlich | 1,5 |
| Täglich | 2,5 |
| Stündlich | 4 |

Tab. 10: Häufigkeit der Gefährdungsexposition

Berechnung der Hazard-Rating-Number: HRN = SPI x PO x PA x FE

| Risikograd | HRN | Risikohöhe | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 10 | vernachlässigbar | Verbleibendes Risiko – Maßnahmen zur Risikominderung sind nicht erforderlich. |
| 2 | 11 - 30 | gering | Tolerierbareres Risiko – Maßnahmen zur Risikominderung sind nicht erforderlich (Grenzrisiko). |
| 3 | 31 - 50 | mittel | Signifikantes Risiko – Maßnahmen zur Risikominderung sind erforderlich. |
| 4 | 51 - 500 | hoch | Hohes Risiko – Maßnahmen zur Risikominderung müssen realisiert werden. |
| 5 | > 500 | unakzeptabel | Sehr hohes Risiko – Maßnahmen zur Risikominderung müssen dringend realisiert werden. |

Tab. 11: Berechnung der „Hazard Rating Number“

3.4	Risikoeinschätzung gemäß DIN EN ISO 13849-1

Im Fall der Risikoeinschätzung einschließlich Risikominderung durch sicherheitsbezogene Teile der Steuerung ist das Verfahren gemäß DIN EN ISO 13849-1 anzuwenden. Hierzu ist die Ermittlung des erforderlichen Performance-Levels (PLr) notwendig (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Risikograph gemäß DIN EN ISO 13849-1

Risikoparameter S, F und P zur Risikoeinschätzung:

- S	Schwere der Verletzung

S1 leichte (üblicherweise reversible Verletzung)

S2 ernste (üblicherweise irreversible Verletzung einschließlich Tod)

- F Häufigkeit und/oder Dauer der Gefährdungsexposition

F1 selten bis weniger häufig und/oder die Zeit der Gefährdungsexposition ist kurz (< 1 x je 15 min)

F2 häufig bis dauernd und/oder die Zeit der Gefährdungsexposition ist lang (> 1 x je 15 min)

- P Möglichkeit zur Vermeidung der Gefährdung oder Begrenzung des Schadens

P1 möglich unter bestimmten Bedingungen

P2 kaum möglich

Das Ergebnis der Risikoeinschätzung ergibt sich aus der Einstufung des erforderlichen Performance-Levels (PLr) von a (low - niedrig) bis e (high - hoch). Als Nachweis der Sicherheitsfunktion wird der erreichte Performance-Level (PL) ermittelt und nachgewiesen.

3.5	Risikobewertung und Risikominderung

In Folge der Risikoeinschätzung muss eine Risikobewertung einschließlich einer möglichen Risikominderung durchgeführt werden. Sofern eine Risikominderung in Betracht gezogen wird, sind geeignete Schutzmaßnahmen zu definieren und umzusetzen. Um eine hinreichende Risikominderung zu erreichen, ist hierzu das iterative „Drei-Stufen-Verfahren“ gemäß DIN EN ISO 12100 – Pkt. 6.1 anzuwenden. Falls mehrere Maßnahmen zur Risikominderung realisiert werden, so bauen diese in der dokumentierten Reihenfolge aufeinander auf.

Das Ziel einer Risikominderung kann durch die Beseitigung der Gefährdungen erreicht werden oder durch getrennte oder gleichzeitige Minderung jedes der beiden Elemente, die das damit verbundene Risiko bestimmen:

- Schadensausmaß der betrachteten Gefährdung;

- Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Schadens.

Alle Schutzmaßnahmen, die zum Erreichen dieses Ziels angewendet werden, sind in der folgenden, als „Drei-Stufen-Verfahren“ bezeichneten Reihenfolge zu ergreifen:

- Inhärent sichere Konstruktion;

ANMERKUNG: Diese Phase ist die einzige, in der Gefährdungen beseitigt werden können. Dadurch erübrigt sich die Notwendigkeit für zusätzliche Schutzmaßnahmen wie technische Schutzmaßnahmen oder ergänzende Schutzmaßnahmen.

- Technische Schutzmaßnahmen und/oder ergänzende Schutzmaßnahmen;

(z.B. feststehende trennende Schutzeinrichtungen, feststehende oder bewegliche trennende Schutzeinrichtungen, verriegelte bewegliche trennende Schutzeinrichtungen, nichttrennende Schutzeinrichtungen)

- Benutzerinformation.

Falls trotz inhärent sicherer Konstruktion und dem Einsatz technischer und ergänzender Schutzmaßnahmen Risiken verbleiben, muss die Benutzerinformation auf jegliche Restrisiken hinweisen. Die Benutzerinformation darf kein Ersatz für die korrekte Anwendung der inhärent sicheren Konstruktion, der technischen Schutzmaßnahmen oder der ergänzenden Schutzmaßnahmen sein.

Hinweis:

Technische Schutzmaßnahmen und/oder ergänzende Schutzmaßnahmen werden nur für den Fall angewendet, wenn eine hinreichende Risikominderung durch inhärent sichere Konstruktion nicht möglich ist.

4	Risikobeurteilung der Maschine

Die Ausarbeitung der vorliegenden Risikobeurteilung basiert in erster Linie auf den Vorgaben aus den angewandten Richtlinien, Normen und den mitgeltenden technischen Unterlagen (z.B. Ausschreibungsunterlagen, Lastenheft, etc.) bzw. technischen Dokumenten.

Die Risikobeurteilung entspricht allen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen gemäß Richtlinie 2006/42/EG Anhang I (bei vollständiger Maschine/Anlage) => bei unvollständiger Maschine sind die Verweise auf Anhang anzupassen!

4.1	Maschinenbeschreibung

- Kurze Beschreibung der Anlage/Maschine/unvollständige Maschine

Abb. 2: Übersicht Maschine

4.2	Steuerungssystem der Maschine

- Kurze Beschreibung der Steuerung/des Steuerungssystems (z.B. Schaltschrank) der Anlage/Maschine/unvollständige Maschine

Die Maschine wird durch einen MOVIMOT®-Antrieb (Umrichter, Motor, Getriebe) angetrieben.

Die Maschine wird durch einen übergeordneten und zentralen Schaltschrank angesteuert. Die Bedienung erfolgt unmittelbar über das Bedienpanel.

4.3	Mitgeltende technische Dokumente

| Dokumententyp | Dokumentenname | Verantwortlich | Status | Ablage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstruktions-zeichnungen | Technische Zeichnungen | Konstruktion | abge-schlossen | Projektordner (ECT-KEMA) |
| Anlagenlayout | Layout | Konstruktion | abge-schlossen | Projektordner (ECT-KEMA) |
| Stücklisten / Liste Ersatz- und Verschleißteile |  | Konstruktion | abge-schlossen | Projektordner (ECT-KEMA) |
| Stromlaufplan / Elektroplan |  | Elektriker/Steuerungsbauer | abge-schlossen | Projektordner (ECT-KEMA) |
| Protokolle |  | Projektleitung | abge-schlossen | Projektordner (ECT-KEMA) |
| Rohrinstallations-plan |  |  | abge-schlossen | Projektordner (ECT-KEMA) |
| Lastenheft / Pflichtenheft |  |  | abge-schlossen | Projektordner (ECT-KEMA) |
| Pneumatikplan | Pneumatikplan | „Unterlieferant“ | abge-schlossen | Projektordner (ECT-KEMA) |
| Hydraulikplan | Hydraulikplan | „Unterlieferant“ | abge-schlossen | Projektordner (ECT-KEMA) |

Tab. 12: Übersicht mitgeltende Dokumentationen und Dokumente

4.4	Richtlinien, Normen und Vorschriften

4.4.1	Angewandte Richtlinien

- RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)

- RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

- RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung)

4.4.2	Angewandte Normen

| Norm | Titel |
| --- | --- |
| EN ISO 12100 | Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung |
| EN ISO 14120 | Sicherheit von Maschinen - Trennende Schutzeinrichtungen – Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen |
| EN ISO 14122-1 | Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen - Teil 1: Wahl eines ortsfesten Zugangs zwischen zwei Ebenen |
| EN ISO 14122-2 | Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen - Teil 2: Arbeitsbühnen und Laufstege |
| EN ISO 14122-3 | Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen - Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geländer |
| EN ISO 14122-4 | Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen - Teil 4: Ortsfeste Steigleitern |
| EN ISO 13849-1 | Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze |
| EN ISO 13850 | Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze |
| EN ISO 13857 (Überarbeitung 2019) | Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen |
| EN 547-1 | Sicherheit von Maschinen - Körpermaße des Menschen - Teil 1: Grundlagen zur Bestimmung von Abmessungen für Ganzkörper-Zugänge an Maschinenarbeitsplätzen |
| EN 349 EN ISO 13854 | Sicherheit von Maschinen - Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen |
| EN 574 EN ISO 13851 | Sicherheit von Maschinen - Zweihandschaltungen - Funktionelle Aspekte - Gestaltungsleitsätze |
| EN 614-1 | Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 1: Begriffe und Allgemeine Leitsätze |
| EN 1037 EN ISO 14118 | Sicherheit von Maschinen - Vermeidung von unerwartetem Anlauf |
| EN ISO 7010 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen |
| EN ISO 4413 | Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile |
| EN 60204-1 | Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen |

Tab. 13: Angewandte Normen

- Hinweis: Projektspezifische Prüfung der relevanten Normen!

4.5	Grenzen des Betrachtungsumfangs

Die Erstellung der Risikobeurteilung basiert auf den grundlegenden Anforderungen gemäß DIN EN ISO 12100. Betrachtet werden dabei die Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse gemäß DIN EN ISO 12100 – Anhang B und DIN EN 1114-1 – Pkt. 4.

Im Rahmen des Betrachtungsumfangs der vorliegenden Dokumentation zur Risikobeurteilung kann ausschließlich eine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung berücksichtigt werden. Eventuelle Folgen, welche aus menschlichem Fehlverhalten, einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung der Maschine, unsachgemäßer Materialzuführung bzw. einer unzureichenden Qualifikation des Bedienpersonals resultieren fallen nicht in den Betrachtungsumfang.

Weiterhin fallen nicht in den Betrachtungsumfang dieser Risikobeurteilung (wenn zutreffend):

- z.B. Energiequellen (elektrisch, thermisch, pneumatisch, etc.);

- z.B. Zuleitungen für Energien (Trennschalter bzw. Zuleitungen zum Schaltschrank, Absperrventile, etc.)

- Brandschutztechnische Einrichtungen;

- Flucht- und Rettungswegekonzept;

- Einrichtungen Explosionsschutz;

- Krane.

Für Schäden, welche aus einer Nichtbeachtung der vorgegebenen Verwendungsgrenzen resultieren, übernimmt der Hersteller ECT-KEMA GmbH keine Haftung.

4.6	Grenzen der Maschine

4.6.1	Verwendungsgrenzen

| Benennung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | Extrudieren von keramischen Massen |
| Unfallhistorie | Nicht bekannt |
| Anzahl der Bedienpersonen (Normalbetrieb) | ein Bedienplatz für eine Person |
| Anzahl der Bedienelemente | Bedienpult (HMI), Prozessleitstelle |
| Rohmaterial | Keramische Massen |
| Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung | Die vorhersehbare Fehlanwendung bezieht sich auf folgende Punkte: - Nicht genügende plastifizierte Massen - Ausgehärtete Massen - Massen, welche keine rheologische Fließgrenze besitzen - Bedienung von mehreren Personen - Betrieb außerhalb der Leistungsgrenzen Betrieb ohne Mundstück |
| Betriebsarten | Handbetrieb, Automatikbetrieb, etc. |
| Einsatzbereich | Industriell / gewerblich / geschlossene und trockene Räume |
| Qualifikation der Benutzer | Bedienungspersonal, Fachpersonal, geschulte/unterwiesenes Personal, Instandhaltungs- oder technisches Personal |
| Energieversorgung | Steuerstromkreis: Hauptstromkreis: Vakuumsystem: Kühlsystem: |
| Druckluftversorgung | bar |
| Leistungsgrenzen | Systemdruck: max. p = 60 bar (Zuführer) max. p = 120 bar (Presse) |
| Erforderliche Unterweisung | Erstunterweisung durch den Hersteller, Wiederkehrende Unterweisungen durch den Betreiber |

Tab. 14: Verwendungsgrenzen

4.6.2	Räumliche Grenzen

| Benennung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Aufstellungsort |  |
| Werk |  |
| Halle |  |
| Ebene |  |
| Raum |  |
| Maschinenabmaße | 2980mm x 2040mm x 1520mm |
| Bewegungsraum | Arbeitsbereich, Zugänge zum Bedienstand |

Tab. 15: Räumliche Grenzen

Der Betrachtungsumfang der Maschine bezieht sich im Detail auf folgende Schnittstellen und Peripheriegeräte (siehe Tab. 16).

| Benennung | Beschreibung | Abbildung |
| --- | --- | --- |
| Bedienpult und Bedienpanel (HMI) | Die Steuerung der Extruderanlage erfolgt über das bewegliche Bedienpult einschließlich Bedienpanel. | Abb. 3: Bedienpanel (HMI) |
| Maschinenbeschickung | Die Extruderanlage wird über die Materialausgangsöffung vom Kneter (kundenseitig) beschickt. | Abb. 4: Beschickungssystem |
| Produktentnahme / Materialweiterleitung | Die Produktentnahme erfolgt am Ende des Presskanals mittels Mundstücks (nicht im Lieferumfang - (kundenseitige Bereitstellung). | Abb. 5: Mundstück |
| Elektrische Energieversorgung | Die elektrische Energie-versorgung erfolgt über einen zentralen Schaltschrank einschließlich Hauptschalter und Not-Aus. | Abb. 6: Schaltschrank |

| Benennung | Beschreibung | Abbildung |
| --- | --- | --- |
| Kühlsystem | Das Kühlsystem einschließlich Temperiergeräte dient zur Temperierung der folgenden Komponenten: - Zylinder, Rumpf, Vakuumzylinder - Presse - Rumpf, Zylinder – Zuführer - Schnecke - Presse | Abb. 9: Kühlverteiler Abb. 10: Temperieraggregate |
| Vakuumsystem | Die Vakuumpumpe dient zur Erzeugung des Vakuums in der entsprechenden Vakuumkammer an der Extruderanlage. | Abb. 11: Vakuumpumpe |

Tab. 16: Schnittstellen und Peripheriegeräte der Maschine

4.6.3	Zeitliche Grenzen

| Benennung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Lebensdauer | 20 Jahre (ausgenommen materialbedingte Verschleißteile unter Einhaltung der vorgegebenen Wartungsintervalle) |
| Schichtbetrieb | einschichtig / zweischichtig / dreischichtig |
| Maschinenzykluszeit | 8h |
| Wartungsintervalle | Siehe Vorgaben Betriebsanleitung 1x p.m. 1x p.a. |

Tab. 17: Zeitliche Grenzen

4.6.4	Weitere Grenzen

| Benennung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Eigenschaften des zu verarbeiteten Materials | Zähe keramische Masse |
| Sauberhaltung / Reinlichkeitsgrad | Für einen störungsfreien und reibungslosen Betrieb der Maschine sind alle verantwortlichen Personen für eine entsprechende Sauberkeit und Reinigung verantwortlich. |
| Umgebungstemperaturen | 15 °C – 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 25 % - 75 % |
| Gewichtsangaben | Gesamtgewicht: ca. 2325 kg Kühlgerät: 400 kg Temperiergeräte: (3 Stk.) 165 kg Bedienpanel: 50 kg Schaltschrank: kg |
| Arbeitshöhen Maschinengestell | 690 mm – 740 mm (Arbeitshöhe: 1000 mm) |
| Gefahrstoffe |  |
| Schutzgrad |  |

Tab. 18: Weitere Grenzen

4.7	Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)

| Piktogramm | Beschreibung | Aufgabe | Querverweis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kopfschutz benutzen, M014 | Transport Montage Wartungs- und Reparaturarbeiten | ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 |
|  | Augenschutz benutzen, M004 | Betrieb Wartungs- und Reparaturarbeiten Demontage Entsorgung | ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 |
|  | Handschuhe benutzen, M009 | Transport Montage Betrieb Wartungs- und Reparaturarbeiten Demontage Entsorgung | ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 |
|  | Schutzkleidung benutzen, M010 | Transport Montage Betrieb Wartungs- und Reparaturarbeiten Demontage Entsorgung | ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 |
|  | Fußschutz benutzen, M008 | Transport Montage Betrieb Wartungs- und Reparaturarbeiten Demontage Entsorgung | ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 |

4.8	Beschreibung der Lebensphasen

Bau / Herstellung

Die Phasen der Konstruktion und Herstellung werden firmenintern dokumentiert. Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe entsprechen den Anforderungen der Einsatzumgebung des Lieferumfangs. Die Gefährdungen einschließlich der Gefährdungssituationen aus der nachfolgenden Risikobeurteilung sind zu beachten.

Als gefährdeter Personenkreis gelten Konstrukteure, Monteure, Inbetriebnehmer des Herstellers und auch des Kunden (z.B. Vorabnahme, Werksabnahme).

Transport

Die Beförderung der Extruderanlage bezieht sich auf sämtliche Transportvorgänge vom Hersteller zum Betreiber und kann ggf. im demontierten Zustand erfolgen. Hierbei auftretende Gefährdungen sind vor allem der Absturz von Teilkomponenten durch das Lösen von Verbindungen, das Austreten von Restflüssigkeiten aus Versorgungsleitungen auf Grund des vorangegangen Probelaufs und der Verlust der Standfestigkeit von nicht mehr miteinander verbundener Anlagenteile. Beim Transport von versandfertigen Komponenten und Anlagenteilen ist die Absturzgefahr beim Be- und Entladen zu berücksichtigen.

Der betroffene Personenkreis umfasst in erster Linie das zuständige Logistikpersonal.

Montage, Installation und Inbetriebnahme

Das zuständige Fachpersonal des Herstellers und/oder beauftragte Mitarbeiter des Betreibers sind für die Montage, Installation und Inbetriebnahme beim Betreiber zuständig. Der Anlagenbereich ist gemäß aktuell gültigen Vorschriften abzusichern. Vor Beginn der Montage sind transportrelevante Teile (u.a. Abdeckungen, Befestigungsschrauben, etc.) zu entfernen.

Der betroffene Personenkreis umfasst in erster Linie das zuständige Montagepersonal.

Betrieb (Automatikbetrieb)

Der Automatikbetrieb der Extruderanlage hat ausschließlich bei aktiven Schutzeinrichtungen zu erfolgen.

Der betroffene Personenkreis umfasst in erster Linie das zuständige Bedienungspersonal.

Manueller Betrieb und Einrichtbetrieb (Zustimmbetrieb)

Das Einrichten, Testen und Prüfen im manuellen Betrieb der Extruderanlage ist unter Einhaltung von sicherreduzierten Parametern (z.B. Geschwindigkeit, Bedienung mittels Zustimmtaster, etc.) zu erfolgen.

Der manuelle Betrieb ist nur von Fachpersonal durchzuführen.

Einrichten, Einlernen (Teachen), Programmieren/Testen, Rüsten und/oder Umrüsten

Einstell- und Rüstarbeiten sind nur vom jeweiligen Fachpersonal durchzuführen.

Durch das Programmieren und Testen der Extruderanlage können zusätzliche Gefährdungen entstehen, wenn anlagenspezifische Grenzwerte oder Parameter überschritten werden.

Der betroffene Personenkreis umfasst in erster Linie das zuständige Bedienungspersonal (wenn dafür erforderlich) und das Inbetriebnahmepersonal (z.B. Steuerungstechniker).

Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Die Fehlersuche im Rahmen von Betriebsstörungen unterliegt dem Bedienungspersonal (wenn dafür zuständig), Einrichtungs- / Inbetriebnahmepersonal und speziellen Fachpersonal.

Die Störungsbeseitigung beinhaltet Arbeitsabläufe im Fall von Betriebsstörungen der Maschine und nach der Auslösung von Schutzeinrichtungen. Dabei ist der Zutritt/Eingriff in den jeweiligen Gefährdungsbereich notwendig. Derartige Störungen können erzeugte und noch vorhandene Restenergien beinhalten, welche bei der Beseitigung freigesetzt werden können. Die Überschreitung von Grenzwerten muss dabei vom entsprechenden Personenkreis beachtet werden.

Der betroffene Personenkreis umfasst in erster Linie das zuständige Bedienungspersonal, Einrichtungs- und Inbetriebnahmepersonal.

Reinigung und Wartung

Die Reinigung und Wartung der Extruderanlage umfasst neben der Säuberung ggf. auch das Nachfüllen von Betriebsstoffen und den Austausch und Verschleißteilen. Hierbei ist der Zugriff/Zugang zu sämtlichen Gefährdungsbereichen notwendig. Für eine sichere Reinigung und Wartung sind durch das jeweilige Personal alle Gefährdungen der Risikobeurteilung in Betracht zu ziehen.

Der betroffene Personenkreis umfasst in erster Linie das zuständige Bedienungspersonal (wenn dafür zuständig), das Reinigungs- und Wartungspersonal und ggf. spezielles Fachpersonal.

Instandhaltung

Der Austausch und die Reparatur defekter Teile der Extruderanlage erfordert das Eingreifen des Instandhaltungspersonals in alle Gefährdungsbereiche. Hierzu sind besonders die Gefährdungen bei der Montage und Demontage von Anlagenteilen und Komponenten zu beachten. Weiterführend sind mögliche Restenergien innerhalb des technischen Systems zu berücksichtigen. Diese müssen vor den entsprechenden Arbeiten erkannt und abgeleitet werden.

Der betroffene Personenkreis umfasst in erster Linie das zuständige Instandhaltungspersonal.

Außerbetriebnahme und Demontage

Die Außerbetriebnahme der Extruderanlage beinhaltet neben der Demontage zusätzlich den Abbau und die Entsorgung der Anlagenteile. Hierzu sind vor allem der Absturz von Teilkomponenten nach dem Lösen der Verbindungen, das Austreten von Restflüssigkeiten aus den jeweiligen Versorgungsleitungen und der Verlust der Standfestigkeit nicht mehr miteinander verbundener Anlagenteile zu berücksichtigen. Der Anlagenbereich ist gemäß aktuell gültigen Vorschriften abzusichern.

Der betroffene Personenkreis umfasst in erster Linie das zuständige Betreiberpersonal und spezielles Fachpersonal.

4.9	Risikoeinschätzung und Risikobewertung der Maschine

4.9.1	Allgemeine Gefährdungen der Gesamtmaschine gemäß ISO 12100

4.9.2	Gefährdungen gemäß EN 1114-1

4.9.3	Weitere Gefährdungen gemäß ISO 12100

5	Zusammenfassung

Die zur Beseitigung identifizierter Gefährdungen oder zur Risikominderung angewendeten Schutzmaßnahmen werden in einem gesonderten Sicherheitskonzept behandelt.

Die ECT-KEMA GmbH behält sich das Recht vor, diese Dokumentation und die darin enthaltenen Beschreibungen, Maße und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.