| Maschineninformationen |  |
| --- | --- |
| Hersteller: | ECT – KEMA GmbH |
| Auftraggeber: | Sicat |
| Auftrags-Nr.: | 23.44.005 |
| Ident.-Nr.: | P2906 |
| Maschinentyp: | VAQRS120 |
| Maschinen-Nr.: | 6110 |
| Baujahr: | 2024 |
| Einordnung des Produkts | Maschine gemäß Richtlinie 2006/42/EG – Artikel 1a |
| Konformitätsbewertungsverfahren: | Verfahren für Maschinen - Interne Fertigungskontrolle, gemäß Richtlinie 2006/42/EG - Artikel 12, Abs. 2 und Anhang VIII |
| EG-Erklärung: | Konformitätserklärung oder Einbauerklärung gemäß Richtlinie 2006/42/EG – Anhang II, 1.A |
| CE-Kennzeichnung: | gemäß Richtlinie 2006/42/EG – Anhang III auf Typenschild |

| Checkliste zur Risikoanalyse / Risikobeurteilung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gefährdungen der Gesamtmaschine (DIN EN ISO 12100; Anhang B) |  |  |  |  |
| Ref.- Nr. | Gefährdungsbereich | Gefährdungsbeschreibung | Ja / Nein |  |
| 1.1 | Extruderanlage – Einzelkomponente/ Peripheriegeräte Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.1. EN ISO 12100, Abschnitt 6.3.5.5 | Gefährdung durch Quetschen und Stoßen beim Transport der Maschine einschließlich deren Peripheriegeräte. | ☒ | ☐ |
| 1.2 | Extruderanlage – Maschine / Maschinenteile Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.1., 1.3.4. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.2.1, 6.2.6, 6.3.2.6 | Gefährdung durch Stoßen und Schneiden durch Umfallen oder Kippen auf Grund von unbefestigten Maschinen oder Maschinenteilen. | ☒ | ☐ |
| 1.x | Extruderanlage – Hubtisch MRL 2006/42/EG Anhang I EN ISO 12100, Abschnitt EN 1570, Abschnitt | Gefährdung durch Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen in Folge der Hub- und Senkbewegung des Hubtisches zwischen bewegten und feststehenden Teilen. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage – Schwenkrahmen / Zylinder (Schwenkbereich) Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7, 1.3.8., 1.3.8.1, 1.3.8.2 EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.2 | Gefährdungen durch Quetschen in Folge der Schwenkbewegung des Zylinders. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage – Schienensystem | Gefährdung durch Quetschen und Scheren in Folge der Verfahrbewegung. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage | Gefährdung durch… In Folge von Beschleunigung / Abbremsung, elastische Elemente, Höhe gegenüber dem Boden, Vakuum. | ☐ | ☒ |
| 1.3 | Extruderanlage –Elektrische Ausrüstung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.1. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.9 EN 60204-1:2018 | Tödlicher Stromschlag / elektrischer Schlag durch direktes oder indirektes Berühren von unter Spannung stehenden Teilen. | ☒ | ☐ |
| 1.4 | Extruderanlage –Elektrische Ausrüstung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.1. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.9 EN 60204-1, Abschnitt 4.2.2 | Gefährdung durch elektromagnetische Vorgänge im Bereich elektrischer Ausrüstungen. | ☒ | ☐ |
| 1.x | Extruderanlage – Elektrische Ausrüstung | Tödlicher Stromschlag durch unzureichenden Abstand zu unter Hochspannung stehenden Teilen. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage – Hydraulische Ausrüstung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.10 EN ISO 4413, Abschnitt 5 | Gefährdung durch Quetschen in Folge des Verschiebens sich bewegender Teile. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage – Pneumatische Ausrüstung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.10 EN ISO 4414, Abschnitt 5 | Gefährdung durch Quetschen in Folge des Verschiebens sich bewegender Teile. | ☐ | ☒ |
| 1.5 | Extruderanlage – Bewegliche Ausrüstung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.9. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.3 c, 6.2.8 c, 6.3.4.3, 6.4.5.1 c EN 1299 | Gefährdung durch Vibration in Folge beweglicher Ausrüstung der Maschine. | ☒ | ☐ |
| 1.x | Extruderanlage | Gefährdung durch Vibration – Kavitationsvorgänge, Mit Unwucht rotierende Teile, Schwingende Ausrüstung. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage – Positionssensoren | Gefährdung durch Strahlung - Laserstrahlung, z.B. von Positionssensoren kann es zu Gefährdungen für den menschlichen Körper kommen. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage | Gefährdung durch Strahlung – Ionisierende Strahlungsquelle, Niederfrequente und hochfrequente elektromagnetische Strahlung, Optische Strahlung (Infrarot, Sichtbar, UV). | ☐ | ☒ |
| 1.6 | Extruderanlage –Bedienstand / Arbeitsbereich Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.1.6. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.2.1, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2.1 EN 614-1 EN 547 | Ergonomische Gefährdungen durch ungünstige Gestaltung von Zugängen zum Bedienstand / Arbeitsbereich. | ☒ | ☐ |
| 1.7 | Extruderanlage –Bedienstand / Arbeitsbereich Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.1.6. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.2.1, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2.1 EN 614-1 EN 60204-1, Abschnitt 10 | Ergonomische Gefährdungen durch ungünstige Gestaltung und Anordnung von Anzeigen, Steuerungseinrichtungen und optischen Displays im Arbeitsbereich. | ☒ | ☐ |
| 1.8 | Extruderanlage –Bedienstand / Arbeitsbereich Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.1.4. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.2.1, 6.2.8 EN 614-1 EN 1837 EN 60204-1, Abschnitt 10 | Ergonomische Gefährdungen durch fehlende örtliche Beleuchtung im Arbeitsbereich. | ☒ | ☐ |
| 1.x | Extruderanlage | Ergonomische Gefährdungen durch Anstrengung, Psychische Überlastung / Unterforderung, Sich wiederholende Tätigkeiten. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage | Gefährdung im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine – Elektromagnetische Störung. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage | Gefährdung im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine – Staub, Blitzschlag, Feuchtigkeit, Verunreinigung. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage | Gefährdung im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine – Nebel, Schnee, Temperatur, Wasser, Wind, Sauerstoffmangel. | ☐ | ☒ |
| 1.x | Extruderanlage | Gefährdung durch Kombination von Gefährdungen. | ☐ | ☒ |
| 2. Gefährdungen der Gesamtmaschine (DIN EN 1114-1, Abschnitt 4) |  |  |  |  |
| Mechanisch |  |  |  |  |
| 2.1 | Extruderanlage – Antrieb und Kraftübertragungs-mechanismus - Antriebswellen - Kupplungen - Reduziergetriebe - Riementriebe - Verteilergetriebe Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.1 EN ISO 12100:2010, Abschnitt 6.2, 6.3 EN ISO 14120:2015, Abschnitt 5, 6 EN ISO 13857:2019, Abschnitt 4 | Gefährdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen und Herausschleudern von Teilen durch drehende Teile des Antriebs und des Kraftübertragungsmechanismus. | ☒ | ☐ |
| 2.2 | Extruderanlage – Schnecke(n) - Schneckenschaft - Öffnungen im Extrudergehäuse (Hauptbeschickungsöffnung, Sekundäre Öffnungen, Öffnungen zum Anbau von Zubehör) - Beschickungssystem Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.2, 5.2.3 (5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3), (5.2.4) EN ISO 12100:2010, Abschnitt 6.2 EN ISO 14120:2015, Abschnitt 5, 6 EN ISO 13857:2019, Abschnitt 4 | Gefährdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen durch Rotation der Schnecke(n). | ☒ | ☐ |
| 2.3 | Extruderanlage –Beschickungssystem - Trichter (Hebel/Rollen/Schiene) - Einwalzen-Speiseeinrichtung - Zweiwalzen-Speiseeinrichtung - Stopfeinrichtung - Schnittstelle Trichter Rumpf - - Rumpf Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4 EN ISO 12100:2010, Abschnitt 6.2 EN ISO 14120:2015, Abschnitt 5, 6 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13857:2019, Abschnitt 4 EN ISO 13849 EN ISO 4414, Abschnitt 5 | Gefährdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen durch bewegliche Teile des Beschickungssystems. | ☒ | ☐ |
| 2.4 | Extruderanlage – Gehäuse (Überdruck) Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.3. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.3.2 (5.2.3.2/5.2.3.3), 5.2.5 EN ISO 13849 | Gefährdungen durch Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material durch Überdruck im Gehäuse. | ☒ | ☐ |
| 2.x | Extruderanlage – Siebwechsler (manuell/automatisch & pneumatisch/hydraulisch) Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.3., 1.3.7. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.6 | Gefährdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Herausspritzen von Material durch Zugang zu beweglichen Teilen des Siebwechslers. | ☐ | ☒ |
| 2.x | Extruderanlage – Antrieb Schmelzepumpe / Zahnradpumpe Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.7 | Gefährdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen durch zugängige bewegliche Teile des Antriebs der Schmelzepumpe / Zahnradpumpe. | ☐ | ☒ |
| 2.x | Extruderanlage – Schmelzepumpe / Zahnradpumpe (Überdruck) Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.3. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.5, 5.2.7 | Gefährdungen durch Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material durch Überdruck in der Schmelzepumpe / Zahnradpumpe. | ☐ | ☒ |
| 2.x | Extruderanlage – Schmelzeleitungen und -adaptern (Überdruck) Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.3. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.5, 5.2.8 | Gefährdungen durch Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material durch Überdruck in Schmelzeleitungen und -adaptern. | ☐ | ☒ |
| 2.x | Extruderanlage – Statischer Mischer (Überdruck) Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.3. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.5, 5.2.9 | Gefährdungen durch Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material durch Überdruck im Statischen Mischer. | ☐ | ☒ |
| 2.5 | Extruderanlage – Extrudierkopf (optional mit Abschneider & Klapp-Mechanismus) Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.10 EN ISO 12100:2010, Abschnitt 6.2, 6.3 EN ISO 14120:2015, Abschnitt 5, 6 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13857:2019, Abschnitt 4 EN ISO 13851:2019 | Gefährdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen durch gefahrbringende Bewegung des Extrudierkopfes und/oder seiner Teile. | ☒ | ☐ |
| 2.x | Extruderanlage – Kraftbetätigtes Bewegen der Maschine/Teile Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7. EN 1114-1, Abschnitt 5.2.11 | Gefährdungen durch Quetschen beim Bewegen oder Verfahren des Extruders. | ☐ | ☐ |
| Elektrisch |  |  |  |  |
| 2.6 | Extruderanlage – Elektrische Ausrüstung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.1. EN 1114-1, Abschnitt 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.9 EN 60204-1:2018 | Gefährdungen durch elektrische Energie. | ☒ | ☐ |
| Thermisch |  |  |  |  |
| 2.7 | Extruderanlage – Heiße Maschinenteile Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.5. EN 1114-1, Abschnitt 5.4, 5.4.1, 5.4.2 EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.8 EN ISO 13732-1 | Gefährdungen durch Verbrennungen oder Verbrühungen durch Kontakt mit heißen Maschinenteilen, heißen extrudierten Produkte, heißen Gasen oder heißen Flüssigkeiten. | ☒ | ☐ |
| Lärm |  |  |  |  |
| 2.8 | Extruderanlage – Lärm Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.8. EN 1114-1, Abschnitt 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.8 c | Gefährdungen durch Lärm in Folge der Emission eines Geräuschpegels (z.B. Gehörschädigung, Beeinträchtigung der Sprachkommunikation, Beeinträchtigung der Wahrnehmung. | ☒ | ☐ |
| Materialien und Arbeitsstoffe |  |  |  |  |
| 2.9 | Extruderanlage – Werk- und Arbeitsstoffe Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.13. EN 1114-1, Pkt. 5.6 | Gefährdung durch Materialien und Arbeitsstoffe in Folge der Emission eines Stoffes (z.B. Kontakt mit oder Einatmen von Materialien, Dämpfen oder Gasen). | ☒ | ☐ |
| 2.10 | Extruderanlage – Feuer Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.6. EN 1114-1, Abschnitt 5.7 | Gefährdungen durch Feuer in Folge durch Entzündungen von brennbaren Materialien und Leckage von brennbaren Flüssigkeiten auf heiße Oberflächen. | ☒ | ☐ |
| 2.x | Extruderanlage – Hochgelegene Arbeitsplätze Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.6. EN 1114-1, Abschnitt 5.8 | Gefährdungen durch Absturz von hochgelegenen Arbeitsplätzen. | ☐ | ☒ |
| 2.11 | Extruderanlage – Operatoren der Maschine Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.1.6., 1.1.7., 1.2.2. EN 1114-1, Abschnitt 5.9 EN 614 | Ergonomische Gefährdungen durch Anstrengung, Psychische Überlastung / Unterforderung, Körperhaltung, wiederholende Tätigkeiten, Gestaltung u. Anordnung von Anzeigen und Steuereinrichtungen. | ☒ | ☐ |
| 2.12 | Extruderanlage – Not-Halt Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.2.4.3. EN 1114-1, Abschnitt 5.10 EN ISO 12100, Abschnitt 6.3.5.2 EN ISO 13850, Abschnitt 4.1.5 EN ISO 13849 EN 60204-1, Abschnitt 10.7 | Gefährdungen für das Personal durch das Fehlen von Stellteilen für Handlungen im Notfall. | ☒ | ☐ |
| 3. Weitere Gefährdungsereignisse (DIN EN ISO 12100; Anhang B) |  |  |  |  |
| 3.1 | Extruderanlage – Betrieb Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.2.1. 1.2.3. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.11 EN ISO 14118 EN ISO 13849 EN ISO 4413, Abschnitt 5.4.7.2.1 EN ISO 4414, Abschnitt 5.2.8, 5.2.10 EN 60204-1, Abschnitt 5.4, 5.5, 5.6 | Gefährdungen durch unerwarteten Anlauf der Maschine. | ☒ | ☐ |
| 3.2 | Extruderanlage – Steuerung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.2.1. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.11 – 6.2.13 EN ISO 13849 EN 60204-1 | Gefährdung auf Grund unzureichender Konstruktion der Steuerung. | ☒ | ☐ |
| 3.3 | Extruderanlage – Sicherheitsfunktionen Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.2.1. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.12.2 – 6.2.12.4 EN ISO 13849 | Gefährdungen durch ungenügende Auswahl von Teilen von Sicherheitsfunktionen. | ☒ | ☐ |
| 3.4 | Extruderanlage – Ausrüstung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, x.x.x. EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.13 | Gefährdung durch ungenügende Auswahl der Ausrüstung der Maschine. | ☒ | ☐ |
| 3.x | Extruderanlage – Eingeschlossene Personen Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.5.14. EN ISO 12100, Abschnitt 6.3.5.3 | Ergänzende Schutzmaßnahme zur Befreiung und Rettung eingeschlossener Personen. | ☐ | ☒ |
| 3.5 | Extruderanlage – Energietrennung und Energieableitung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.6.3. EN 1114-1, Abschnitt 5.3.2 EN ISO 12100, Abschnitt 6.3.5.4 EN ISO 14118, Abschnitt 5 EN ISO 4413:2010 EN ISO 4414:2010, Abschnitt 5.2.8 EN 60204-1, 5.3, 5.5, 5.6 | Gefährdung durch das Fehlen von technischen Mitteln zur Trennung von Energiequellen und zur Ableitung der gespeicherten Energie an der Maschine. | ☒ | ☐ |
| 3.x | Extruderanlage – Handhabung Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, x.x.x. EN ISO 12100, Abschnitt | Ergänzende Schutzmaßnahme zur Handhabung von Maschinen und zugehörigen Teilen. | ☐ | ☒ |
| 3.x | Extruderanlage – Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.6.2. EN ISO 12100, Abschnitt 6.3.5.6 | Ergänzende Schutzmaßnahme als sicherer Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen der Maschinen. | ☐ | ☒ |
| 4. Gefährdungen des integrierten Fertigungssystems – Schnittstellen Maschinenanlage (Gesamtheit von Maschinen) |  |  |  |  |
| Mechanisch |  |  |  |  |
| 4.x | Extruderanlage – Abschneider (Schnittstelle) - Abschneider (Schneiddraht / Drehbewegung Getriebe) - Klapp-Mechanismus/ Schwenkbewegung am Abschneider Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.2.4.4, 1.3.7, 1.3.8., 1.3.8.1, 1.3.8.2 EN 1114-1, Abschnitt 5.2.10 EN ISO 12100:2010, Abschnitt 6.2, 6.3 EN ISO 14120:2015, Abschnitt 5, 6 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13857:2019, Abschnitt 4 EN ISO 13851:2019 | Gefährdungen durch Schneiden/Abschneiden durch gefahrbringende Bewegung des Abschneiders und/oder seiner Teile. | ☐ | ☒ |
| 4.x | Extruderanlage – Abnahmeband (Materialtransport) Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7, 1.3.8., 1.3.8.1, 1.3.8.2 EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.2 EN 1114-3, Abschnitt 4.2.1 | Gefährdung durch Einziehen durch gefahrbringende Bewegung am Abnahmeband und/oder seiner Teile. | ☐ | ☒ |
| 4.x | Extruderanlage – Gurtbandförderer (Schwenkbereich) Querverweise: MRL 2006/42/EG Anhang I, 1.3.7, 1.3.8., 1.3.8.1, 1.3.8.2 EN ISO 12100, Abschnitt 6.2.2 | Gefährdungen durch Quetschen, Scheren, Einziehen/Fangen und Stoß durch gefahrbringende Bewegung (Schwenken) des Abnahmebands/Gurtbandförderers und/oder seiner Teile. | ☐ | ☒ |

Tab. 1: Checkliste zur Risikobeurteilung

Hinweis: Die Vergabe der Referenz-Nummern (Ref.-Nr.) erfolgt nach Bearbeitung der Checkliste (Basis für Risikoanalyse & Risikobeurteilung)!