| Risikoanalyse / Identifizierung der Gefährdungen (gemäß DIN EN ISO 1200:2010 – Pkt. 5.4, Anhang B) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maschinenbezeichnung |  |  | Vakuumextruder |  | Verfahren | HRN - Methode1) |  |
| Maschinennummer |  |  | 6110 |  | Durchführende Person(en) | ECT-KEMA |  |
| Typ / Typen |  |  | VAQRS120 |  | Revision | V1.0 |  |
| Auftragsnummer |  |  | 23.44.005 |  | Datum | 18.03.2024 |  |
| Ref.-Nr. | Lebensphase | Aufgabe2) | Gefährdungsbereich | Unfallszenario |  |  | Ref.-Nr. |
|  |  |  |  | Gefährdung3) | Gefährdungssituation2) | Gefährdungsereignis4) |  |
| 1. Gefährdungen der Gesamtmaschine |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Transport, Montage und Installation, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Demontage | Anheben; Beladen; Transportieren; Entladen der Maschine | Extruderanlage – Einzelkomponente/ Peripheriegeräte | Mechanische Gefährdung Ursprung: herabfallende Gegenstände Folgen: Quetschen / Stoß | Arbeiten unterhalb schwebender Last | Herabfallende Gegenstände | 1.1 |
| 1.2 | Alle Lebensphasen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Maschine / Maschinenteile | Mechanische Gefährdung Ursprung: scharfe Kanten, spitze und schneidende Teile Folgen: Stoß / Schneiden | Arbeiten an der Maschine | Kontakt mit scharfen Kanten und Ecken, vorstehenden Teilen | 1.2 |
| 1.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Hubtisch | Mechanische Gefährdung Ursprung: Beweglichkeit der Maschine Folgen: Quetschen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 1.x |
| 1.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Schwenken Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Schienensystem | Mechanische Gefährdung Ursprung: Beweglichkeit der Maschine Folgen: Quetschen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 1.x |
| 1.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Schwenken Zylinder | Extruderanlage – Schwenkrahmen / Zylinder (Schwenkbereich) | Mechanische Gefährdung Ursprung: Beweglichkeit der Maschine Folgen: Quetschen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 1.x |
| 1.3 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage –Elektrische Ausrüstung | Elektrische Gefährdung Ursprung: Lichtbogen, elektrostatische Vorgänge, spannungsführende Teile, Überlast, Teile die im Fehlerzustand spannungsführend geworden sind, Kurzschluss, Wärmestrahlung Folgen: Tödlicher Stromschlag, elektrischer Schlag | Arbeiten in der Nähe von elektrischen Ausrüstungen | Direkter Kontakt, Lichtbogen, indirekter Kontakt, Kurzschluss | 1.3 |
| 1.4 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Elektrische Ausrüstung | Elektrische Gefährdung Ursprung: Elektromagnetische Vorgänge Folgen: Auswirkungen auf medizinische Implantate | Arbeiten in der Nähe von elektrischen Ausrüstungen | Einfluss auf medizinische Implantate | 1.4 |
| 1.5 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und -Beseitigung | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Bewegliche Ausrüstung | Gefährdung durch Vibration Ursprung: Fehlausrichtung sich bewegender Teile, bewegliche Ausrüstung, reibende Flächen, verschlissene Teile Folgen: Verschleiß der Maschine, Unbehagen / weitere Gefährdungen | Arbeiten an der Maschine | Emission eines Schwingungspegels, der gefährdend sein kann | 1.5 |
| 1.6 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage –Bedienstand / Arbeitsbereich | Ergonomische Gefährdungen Ursprung: Zugang Folgen: Störung des Bewegungsapparates, Stress, Ermüdung, Unbehagen | Arbeiten im Bereich Arbeitsbühne / Bedienstand | Übermäßige Anstrengung / schmerzhafte und ermüdende Körperhaltung | 1.6 |
| 1.7 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage –Bedienstand / Arbeitsbereich | Ergonomische Gefährdungen Ursprung: Gestaltung / Anordnung von Anzeigen, Steuerungseinrichtungen und optischen Displays Folgen: Störung des Bewegungsapparates, Stress, Ermüdung, Unbehagen | Arbeiten im Bereich Arbeitsbühne / Bedienstand | Übermäßige Anstrengung / schmerzhafte und ermüdende Körperhaltung | 1.7 |
| 1.8 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage –Bedienstand / Arbeitsbereich | Ergonomische Gefährdungen Ursprung: Örtliche Beleuchtung Folgen: Störung des Bewegungsapparates, Stress, Ermüdung, Unbehagen | Arbeiten im Bereich Arbeitsbühne / Bedienstand | Übermäßige Anstrengung / menschliche Fehler bzw. menschliches Fehlverhalten | 1.8 |
| 2. Gefährdungen gemäß EN 1114-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Antrieb und Kraftübertragungsmechanismus (Verteilergetriebe Rumpf) - Antriebswellen - Verteilergetriebe | Mechanische Gefährdung Ursprung: Drehende Teile des Antriebs und des Kraftübertragungs-mechanismus Folgen: Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen und Herausschleudern von Teilen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 2.1 |
| 2.2 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage –Schnecke(n) - Schneckenschaft - Öffnungen im Extrudergehäuse (Hauptbeschickungsöffnung, Sekundäre Öffnungen, Öffnungen zum Anbau von Zubehör) - Beschickungssystem | Mechanische Gefährdung Ursprung: Rotation der Schnecke(n) Folgen: Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 2.2 |
| 2.3 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Beschickungssystem - Einwalzen-Speiseeinrichtung - Schnittstelle Materialübergabeöffnung-Rumpf - Rumpf | Mechanische Gefährdung Ursprung: Bewegliche Teile des Beschickungssystems Folgen: Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 2.3 |
| 2.4 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Gehäuse (Überdruck) | Mechanische Gefährdung Ursprung: Überdruck im Gehäuse Folgen: Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material | Arbeiten an der Maschine | Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material | 2.4 |
| 2.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Siebwechsler | Mechanische Gefährdung Ursprung: Zugängige bewegliche Teile des Siebwechslers Folgen: Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Herausspritzen von Material | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 2.x |
| 2.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Antrieb der Schmelzepumpe/ Zahnradpumpe | Mechanische Gefährdung Ursprung: Zugängige bewegliche Teile des Antriebs der Schmelzepumpe/ Zahnradpumpe Folgen: Quetschen, Scheren, Schneiden/Abschneiden, Einziehen/Fangen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 2.x |
| 2.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Schmelzepumpe / Zahnradpumpe (Überdruck) | Mechanische Gefährdung Ursprung: Überdruck in der Schmelzepumpe/ Zahnradpumpe Folgen: Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material | Arbeiten an der Maschine | Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material | 2.x |
| 2.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Schmelzeleitungen und -adaptern (Überdruck) | Mechanische Gefährdung Ursprung: Überdruck in Schmelzeleitungen und -adaptern Folgen: Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material | Arbeiten an der Maschine | Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material | 2.x |
| 2.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Statischer Mischer (Überdruck) | Mechanische Gefährdung Ursprung: Überdruck im Statischen Mischer Folgen: Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material | Arbeiten an der Maschine | Herausschleudern von Teilen, Herausspritzen von Material | 2.x |
| 2.5 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Extruderausgang Ohne Extrudierkopf | Mechanische Gefährdung Ursprung: Gefahrbringende Bewegung der Extruderschnecke und/oder deren Teile Folgen: Quetschen, Scheren, Einziehen/Fangen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 2.5 |
| 2.x | Montage und Installation, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Kraftbetätigtes Bewegen der Maschine/Teile | Mechanische Gefährdung Ursprung: Bewegen oder Verfahren des Extruders Folgen: Quetschen, Stoßen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 2.x |
| 2.6 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Elektrische Ausrüstung | Elektrische Gefährdung Ursprung: Direktes oder indirektes Berühren spannungsführender Teile Elektrostatische Vorgänge Fehlerhaftes Trennen von der Stromversorgung des Systems Folgen: Elektrischer Schlag | Arbeiten an der Maschine | Direkter oder indirekter Kontakt | 2.6 |
| 2.7 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Heiße Maschinenteile | Thermische Gefährdung Ursprung: Kontakt mit heißen Maschinenteilen, heißen extrudierten Produkte, heißen Gasen oder heißen Flüssigkeiten Folgen: Verbrennungen bzw. Verbrühungen | Arbeiten an der Maschine | Kontakt mit heißen Maschinenteilen, heißen extrudierten Produkte, heißen Gasen oder heißen Flüssigkeiten | 2.7 |
| 2.8 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Lärm | Gefährdung durch Lärm Ursprung: Emission eines Geräuschpegels Folgen: z.B. Gehörschädigung, Beeinträchtigung der Sprachkommunikation, Beeinträchtigung der Wahrnehmung | Arbeiten an der Maschine | Emission eines Geräuschpegels, der gefährdend sein kann | 2.8 |
| 2.9 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Werk- und Arbeitsstoffe | Gefährdung durch Materialien und Arbeitsstoffe Ursprung: Emission eines Stoffes Folgen: Kontakt mit oder Einatmen von Materialien, Dämpfen oder Gasen | Arbeiten an der Maschine | Emission eines Stoffes, der gefährdend sein kann | 2.9 |
| 2.10 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Feuer | Gefährdung durch Feuer Ursprung: Feuer Folgen: Verbrennungen, Flamme, Brand, Explosion | Arbeiten an der Maschine | Feuer | 2.10 |
| 2.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Hochgelegene Arbeitsplätze | Absturz / Herabfallen Ursprung: Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen (Bühnen, etc.) Folgen: Absturz / Herabfallen von hochgelegenen Arbeitsplätzen | Arbeiten an der Maschine | Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen (Bühnen, etc.) | 2.x |
| 2.11 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Operatoren der Maschine | Ergonomische Gefährdungen Ursprung: Ungünstige Körperhaltung Folgen: Anstrengung, Psychische Überlastung / Unterforderung | Arbeiten an der Maschine | Ungünstige Körperhaltung | 2.11 |
| 2.12 | Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Not-Halt | Gefährdungen in Notfallsituationen Ursprung: Notfallsituation Folgen: Gefährdungen für das Personal durch das Fehlen von Stellteilen für Handlungen im Notfall | Arbeiten an der Maschine | Notfallsituation | 2.12 |
| 3. Weitere Gefährdungen (DIN EN ISO 12100; Anhang B) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Betrieb | Gefährdendes Maschinenverhalten Ursprung: Steuerung Folgen: Unerwarteter Anlauf | Arbeiten an der Maschine | Unerwarteter Anlauf | 3.1 |
| 3.2 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Steuerung | Gefährdung auf Grund der konstruktiven Gestaltung von Steuerungen Ursprung: Steuerung Folgen: Unvorhersehbares / gefährdendes Maschinenverhalten | Arbeiten an der Maschine | Gefährdungsereignisse durch Ausfälle oder unzureichende Konstruktion der Steuerung | 3.2 |
| 3.3 | Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Sicherheitsfunktion | Gefährdung durch Ausfall der Sicherheitsfunktion Ursprung: Sicherheitsfunktion Folgen: Unvorhersehbares / gefährdendes Maschinenverhalten | Arbeiten an der Maschine | Gefährdungsereignisse durch ungenügende Auswahl von Teilen von Sicherheitsfunktionen | 3.3 |
| 3.4 | Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Ausrüstung | Gefährdung durch Unzuverlässigkeit der Ausrüstung Ursprung: Ausrüstung Folgen: Unvorhersehbares / gefährdendes Maschinenverhalten | Arbeiten an der Maschine | Gefährdungsereignisse durch Unzuverlässigkeit der Ausrüstung | 3.4 |
| 3.x | Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Eingeschlossene Personen | Ursprung: Folgen: | Arbeiten an der Maschine |  | 3.x |
| 3.5 | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Energietrennung und Energieableitung | Gefährdung durch das Fehlen von technischen Mitteln zur Energietrennung und Energieableitung Ursprung: Energiequellen, gespeicherte Energie Folgen: Unvorhersehbares / gefährdendes Maschinenverhalten | Arbeiten an der Maschine | Gefährdungsereignisse durch das Fehlen von technischen Mitteln zur Trennung von Energiequellen und zur Ableitung der gespeicherten Energie | 3.5 |
| 4. Gefährdungen des integrierten Fertigungssystems – Schnittstellen Maschinenanlage (Gesamtheit von Maschinen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Abschneider | Mechanische Gefährdung Ursprung: Gefahrbringende Bewegung des Abschneiders und/oder seiner Teile Folgen: Schneiden/Abschneiden | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 4.x |
| 4.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Abnahmeband (Auflaufstelle) | Mechanische Gefährdung Ursprung: Gefahrbringende Bewegung des Abnahmebandes und/oder seiner Teile Folgen: Einziehen | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 4.x |
| 4.x | Montage und Installation, Inbetriebnahme, Normalbetrieb, Reparatur / Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Fehlersuche und - Beseitigung, Demontage, außer Betrieb nehmen | Arbeiten an der Maschine | Extruderanlage – Abnahmeband (Schwenkbereich) | Mechanische Gefährdung Ursprung: Gefahrbringende Bewegung des schwenkbaren Abnahmebandes und/oder seiner Teile Folgen: Quetschen Einziehen/Fangen Stoß | Arbeiten an der Maschine | Zugang zu/Kontakt mit beweglichen Teilen | 4.x |